表1                           山西长信工业有限公司自行监测结果（污染源监测）   公布日期：2016年7月8日
	序号
	污染源类型
	监测日期
	监测点位
	开展方式
	监测项目
	排放浓度
	标准限值
	排放单位
	是否达标
	超标倍数
	排放方式
	排放去向
	备注

	1
	废气
	7月8日
	1#烧结机机头烟囱（除尘脱硫后）
	手工
	二氧化硫
	86
	200
	mg/m3
	达标
	
	集中排放
	大气
	

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	116
	300
	
	达标
	   
	
	
	

	
	
	
	
	
	颗粒物
	/
	50
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	氟化物
	/
	4.0
	
	/
	
	
	
	

	
	
	7月8日
	2#烧结机机头烟囱（除尘脱硫后）
	手工
	二氧化硫
	99
	200
	mg/m3
	达标
	
	集中排放
	大气
	

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	150
	300
	
	达标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	颗粒物
	/
	50
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	氟化物
	/
	4.0
	
	/
	
	
	
	

	
	
	/
	竖炉
	手工
	二氧化硫
	/
	200
	mg/m3
	/
	
	集中排放
	大气
	停产

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	/
	300
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	颗粒物
	/
	50
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	氟化物
	/
	4.0
	
	/
	
	
	
	

	
	
	/
	1#高炉矿槽
	手工
	颗粒物
	/
	25
	mg/m3
	/
	
	集中排放
	大气
	

	
	
	/
	2#高炉矿槽
	手工
	颗粒物
	/
	25
	mg/m3
	/
	
	集中排放
	大气
	

	
	
	/
	1#高炉除铁厂
	手工
	颗粒物
	/
	25
	mg/m3
	/
	
	集中排放
	大气
	

	
	
	/
	2#高炉除铁厂
	手工
	颗粒物
	/
	25
	mg/m3
	/
	
	集中排放
	大气
	

	
	
	/
	转炉一次除尘
	手工
	颗粒物
	/
	50
	mg/m3
	/
	
	集中排放
	大气
	

	
	
	/
	转炉二次除尘
	手工
	颗粒物
	/
	20
	mg/m3
	/
	
	集中排放
	大气
	

	
	
	7月8日
	2*20t电厂锅炉
	手工
	二氧化硫
	47
	100
	mg/m3
	达标
	
	集中排放
	大气
	燃煤气锅炉

	
	
	8月28日
	
	
	氮氧化物
	141
	400
	mg/m3
	达标
	
	集中排放
	大气
	

	
	
	8月28日
	
	
	颗粒物
	/
	30
	mg/m3
	/
	
	集中排放
	大气
	

	
	
	7月8日
	轧钢加热炉
	手工
	二氧化硫
	93
	150
	mg/m3
	达标
	
	集中排放
	大气
	

	
	
	/
	
	
	氮氧化物
	161
	300
	mg/m3
	达标
	
	集中排放
	大气
	

	
	
	/
	
	
	颗粒物
	/
	20
	mg/m3
	/
	
	集中排放
	大气
	

	
	
	/
	厂界无组织
	手工
	颗粒物
	/
	1.0
	mg/m3
	/
	
	集中排放
	大气
	


      审核人：王锐                                                                          填表人：雷宏祥
