山西长信工业有限公司清洁生产审核信息公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《清洁生产审核评估与验收指南》（环办科技（2018）5号）、《山西省清洁生产审核管理办法（试行）》（晋环发（2013）91号）等文件要求，山西长信工业有限公司开展本轮清洁生产审核工作。现向公众公示公司清洁生产基本情况和产排污状况，请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

一、企业基本情况

1.企业名称：山西长信工业有限公司

2.法人代表：郭文慧
3.企业地址：山西省长治市合成北路3号
4.企业生产规模：生铁150万吨／年、钢坯150万吨／年、高线60万吨／年
5.主要污染物：废水、废气、噪声及固废、危废等

6.主要环保设施：废水、废气处理设施

二、审核前排污情况

1、废气

公司各生产工序产生的废气主要污染物产生部位、原因、治理措施、排放规律等进行了详细分析，分析结果详见下表。

表1  废气产生情况及原因分析一览表

	序号
	污染物

产生部位
	污染物名称
	污染物种类
	治理措施
	运行状态
	其他信息
	存在问题

	
	
	
	
	污染治理设施名称
	污染治理设施主要材质说明
	
	
	

	1
	发电锅炉
	锅炉烟气
	SO2
	低氮燃烧，双碱法湿法脱硫
	/
	运行正常
	燃用净化后的高炉煤气
	根据2022年7月20日，长治市潞州区生态环境保护委员会办公室下发的《关于落实市大气办扭转不利形势实施十大攻坚举措的紧急通知》，发电锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOx排放浓度控制在5、15、35mg/m3以内。

	
	
	
	NOx
	
	
	
	
	

	
	
	
	颗粒物
	
	
	
	
	

	
	
	
	林格曼黑度
	
	
	
	
	

	2
	1#带式烧结机
	烧结机头废气
	颗粒物
	四电场静电除尘器
	/
	运行正常
	/
	/

	
	
	
	SO2
	循环流化床半干法脱硫+中温SCR脱硝一体化工艺
	/
	
	/
	

	
	
	
	NOx
	
	
	
	
	

	
	
	
	氟化物
	
	
	
	
	

	
	
	
	二噁英类
	
	
	
	
	

	
	
	烧结机尾废气
	颗粒物
	电袋复合除尘器
	覆膜氟美斯针刺毡滤料
	运行正常
	布袋规格：160×7000mm，1848条
	/

	3
	2#带式烧结机
	烧结机头废气
	颗粒物
	四电场静电除尘器
	/
	运行正常
	/
	/

	
	
	
	SO2
	与1#机头脱硫脱硝设施共用
	/
	
	/
	

	
	
	
	NOx
	
	
	
	
	

	
	
	
	氟化物
	
	
	
	
	

	
	
	
	二噁英类
	
	
	
	
	

	
	
	烧结机尾废气
	颗粒物
	电袋复合除尘器
	覆膜氟美斯针刺毡滤料
	运行正常
	布袋规格：160×6500mm，1980条
	/

	4
	烧结配料
	配料过程产生的废气
	颗粒物
	布袋除尘器
	覆膜氟美斯针刺毡滤料
	运行正常
	/
	/

	5
	烧结混料
	混料过程产生的废气
	颗粒物
	布袋除尘器
	覆膜氟美斯针刺毡滤料
	运行正常
	/
	/

	6
	高炉上料
	高炉上料废气
	颗粒物
	布袋除尘器
	覆膜氟美斯针刺毡滤料
	运行正常
	/
	/

	7
	煤粉制备
	煤粉制备
	颗粒物
	布袋除尘器
	覆膜氟美斯针刺毡滤料
	运行正常
	/
	/

	8
	1#高炉
	高炉煤气
	颗粒物
	重力+布袋除尘器
	覆膜氟美斯针刺毡滤料
	/
	运行正常
	/
	/

	
	
	高炉矿槽废气
	颗粒物
	袋式除尘器
	覆膜氟美斯针刺毡滤料
	运行正常
	布袋规格：160×6000mm，3072条
	/

	
	
	高炉出铁场废气
	颗粒物
	袋式除尘器
	覆膜氟美斯针刺毡滤料
	运行正常
	布袋规格：160×6000mm，3072条
	/

	
	
	热风炉烟气
	二氧化硫,氮氧化物,颗粒物
	燃用净化煤气,循环流化床半干法脱硫
	/
	运行正常
	/
	/

	9
	
	高炉均压煤气
	CO
	均压煤气回收，采用重力+布袋除尘器进行处理后，并入煤气管网
	覆膜氟美斯针刺毡滤料
	运行正常
	/
	/

	10
	2#高炉
	高炉煤气
	颗粒物
	重力+布袋除尘器
	覆膜氟美斯针刺毡滤料
	运行正常
	/
	/

	
	
	高炉矿槽废气
	颗粒物
	袋式除尘器
	覆膜氟美斯针刺毡滤料
	运行正常
	布袋规格：160×6000mm，3072条
	/

	
	
	高炉出铁场废气
	颗粒物
	袋式除尘器
	覆膜氟美斯针刺毡滤料
	运行正常
	布袋规格：160×6000mm，3072条
	/

	
	
	热风炉烟气
	二氧化硫,氮氧化物,颗粒物
	燃用净化煤气,循环流化床半干法脱硫
	/
	运行正常
	/
	/

	11
	
	高炉均压煤气
	CO
	均压煤气回收，采用重力+布袋除尘器进行处理后，并入煤气管网
	覆膜氟美斯针刺毡滤料
	运行正常
	/
	/

	12
	1#转炉
	转炉一次烟气
	颗粒物
	新型OG法
	/
	运行正常
	/
	/

	
	
	转炉二次烟气
	颗粒物
	袋式除尘器
	覆膜氟美斯针刺毡滤料
	运行正常
	/
	/

	
	
	转炉三次烟气
	颗粒物
	袋式除尘器
	覆膜氟美斯针刺毡滤料
	运行正常
	布袋规格160×7500mm，6240条
	/

	
	
	低位料仓
	颗粒物
	袋式除尘器
	覆膜氟美斯针刺毡滤料
	运行正常
	/
	/

	
	
	混铁炉
	颗粒物
	设废气捕集装置，引入二次烟气除尘系统进行处理
	/
	/
	/
	/

	13
	2#转炉
	转炉一次烟气
	颗粒物
	新型OG法
	/
	运行正常
	/
	/

	
	
	转炉二次烟气
	颗粒物
	袋式除尘器
	覆膜氟美斯针刺毡滤料
	运行正常
	/
	/

	
	
	转炉三次烟气
	颗粒物
	袋式除尘器
	覆膜氟美斯针刺毡滤料
	运行正常
	/
	/

	14
	钢包热修、冷修
	钢包热修、冷修筑过程产生的废气
	颗粒物
	袋式除尘器
	覆膜氟美斯针刺毡滤料
	运行正常
	/
	/

	15
	连铸回转台浇注
	浇注废气
	颗粒物
	引入转炉三次除尘设施进行处理
	/
	/
	/
	/

	16
	连铸坯切割
	切割废气
	颗粒物
	引入转炉三次除尘设施进行处理
	/
	/
	/
	/

	17
	钢渣处理
	钢渣处理废气
	颗粒物
	袋式除尘器
	覆膜氟美斯针刺毡滤料
	运行正常
	/
	/

	18
	轧钢
	轧钢热处理炉烟气
	SO2、NOx、颗粒物
	燃用净化后的煤气，低氮燃烧，双碱法湿法脱硫
	/
	运行正常
	/
	/

	19
	
	轧钢精轧废气
	颗粒物
	素烧板除尘
	/
	运行正常
	/
	/

	20
	带钢
	带钢热处理炉烟气
	SO2、NOx、颗粒物
	燃用净化后的煤气，低氮燃烧，双碱法湿法脱硫
	/
	运行正常
	/
	/

	21
	
	带钢精轧废气
	颗粒物
	素烧板除尘
	/
	运行正常
	/
	/


2、废水

各生产工序产生的废水主要污染物产生部位、原因、治理措施、排放规律等进行了详细分析，分析结果详见下表。
表2  废水产生情况及原因分析一览表

	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施

	
	
	
	
	
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺

	1
	锅炉定排
	全盐量
	进入浊环水系统，作为补充水，不外排
	连续排放，流量稳定
	/
	/

	2
	循环冷却系统排水
	全盐量
	进入浊环水系统，作为补充水，不外排
	连续排放，流量稳定
	/
	/

	3
	化学水车间排水
	全盐量
	进入浊环水系统，作为补充水，不外排
	间歇排放，流量稳定
	/
	/

	4
	生活污水
	悬浮物,化学需氧量,五日生化需氧量,氨氮（NH3-N）
	排入市政污水管网，最终进入长北污水处理厂进行处理
	连续排放，流量稳定
	/
	/

	5
	炼铁-高炉冲渣废水
	PH、SS、COD、氨氮、总氮、石油类、挥发酚、总氰化物、总锌、总铅
	沉淀处理后，回用于高炉冲渣用水，不外排
	间歇排放，流量稳定
	沉淀池，容积18900m3
	沉淀

	6
	炼钢-转炉煤气OG净化回收系统废水
	pH值,悬浮物,化学需氧量,石油类,氟化物（以F-计）
	循环使用，不外排
	/
	沉淀池，容积1680m3
	自然沉淀

	7
	炼钢-连铸废水
	pH值,悬浮物,化学需氧量,石油类,氟化物（以F-计）
	循环使用，不外排
	间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放
	废水处理系统，处理规模1200m3/h
	除油+沉淀+过滤系统

	8
	热轧-热轧直接冷却废水
	PH，SS，COD，氨氮，总氮，总磷，石油类、总氰化物，氟化物，总铁，总锌，总铜，总砷,六价铬,总铬,总镍,总镉,总汞
	冷却、沉淀后，循环使用，不外排
	连续排放，流量稳定
	沉淀池
	自然沉淀、冷却

	9
	初期雨水
	PH，COD，BOD5，SS,氨氮，动植物油，总氮，总磷
	其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）
	间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
	初期雨水收集池，容积2400m3
	自然沉淀

	10
	烧结-净环水系统排污水
	全盐量
	沉淀处理后，进入浊环水系统，作为补充水，不外排
	连续排放，流量稳定
	沉淀池，容积480m3
	自然沉淀


3、噪声

表3  噪声产生情况及原因分析一览表

	系统
	噪声源
	治理措施及效果

	
	名称
	数量(台)
	声级dB(A)
	治理措施
	治理后声级dB(A)

	烧结
	燃料破碎机
	2(1用1备)
	90-95
	厂房隔声、基础减振
	～70

	
	混合机
	2
	85-90
	厂房隔声、基础减振
	～65

	
	烧结主抽风机
	2
	105-110
	专用风机房、基础减振、进口安装消声器
	～80

	
	带冷鼓风机
	5
	90-95
	基础减振、进口安装消声器
	～75

	
	单辊破碎机
	1
	90-95
	厂房隔声、基础减振
	～70

	
	振动筛
	3
	95-100
	厂房隔声、基础减振
	～75

	
	除尘系统风机
	3
	80-85
	基础减振
	～75

	
	氧化风机
	3(2用1备)
	105-110
	设风机房、隔声罩、基础减振、进出口安装消声器
	～70

	
	泵类
	12
	65-80
	专用泵房，基础减振
	<60

	炼铁
	高炉鼓风机
	2
	100-105
	设专用鼓风机房，基础减振、吸气、排气、放风均设消声器
	～65

	
	热风炉助燃风机
	2
	95
	设专用风机房，基础减振、进口安装消声器
	～65

	炼铁
	磨煤机
	2
	85
	厂房隔声、基础减振
	～65

	
	煤磨收尘引风机
	2
	90
	基础减振、进口安装消声器
	75

	
	除尘系统风机
	3
	80
	基础减振
	～75

	
	各类水泵
	30
	65-80
	专用泵房，基础减振
	<60

	炼钢
	转炉
	2
	95-100
	厂房隔声、操作室安装隔声门窗
	～70

	
	连铸机
	2
	95-100
	厂房隔声、操作室安装隔声门窗
	～70

	
	煤气净化风机
	3(2用1备)
	95
	专用风机房、基础减振
	～70

	
	除尘风机
	3
	80
	基础减振
	～75

	
	水泵
	22
	65-80
	专用泵房，基础减振
	<60

	制氧
	空压机
	2
	105
	专用空压机房(内墙加吸音板)、基础减振、隔声罩、进口安装消声器
	～70

	
	氧压机
	10

(8用2备)
	105-110
	厂房隔声(内墙加吸音板)、基础减振、放空排口设消声器
	～70

	
	氮压机
	2
	100-105
	厂房隔声(内墙加吸音板)、基础减振、隔声罩
	～65

	
	水泵
	8
	65-80
	专用泵房，基础减振
	<60

	燃气锅炉
	锅炉排汽
	3
	90-110
	汽包放散管上安装消声器
	～80

	
	汽轮机
	3
	90-95
	厂房隔声、基础减振
	～70

	
	汽轮发电机组
	1
	90-95
	厂房隔声、基础减振
	～70

	
	鼓风机
	3
	80
	基础减振
	～75

	
	引风机
	3
	80
	基础减振
	～75

	
	水泵
	3
	65-80
	厂房隔声、基础减振
	<60

	TRT装置
	透平主机
	2
	105
	厂房隔声、基础减振
	<80

	
	电动机
	2
	85-90
	厂房隔声、基础减振
	<70


4、固废、危废

各生产工序产生的固体废弃物主要污染物产生部位、原因、治理措施、排放规律等进行详细分析，分析结果详见下表4。

表4  固体废弃物产生情况及原因分析一览表

	生产

单元
	固废

名称
	产生部位
	产生原因
	产生或排放规律

	炼铁车间
	高炉水渣
	高炉
	高炉冶炼产生炉渣，高炉渣采用转鼓过滤法冲水渣工艺，在正常情况下出水渣，事故时出干渣
	间断

	炼钢车间
	转炉钢渣
	转炉
	炼钢生产过程中产生
	连续生成

	
	含铁尘泥
	转炉
	转炉一次烟气净化系统产生的含铁尘泥
	连续生成

	烧结车间
	脱硫渣
	脱硫塔
	烧结机头烟气循环流化床半干法脱硫过程中产生的脱硫废渣
	连续生成

	轧钢生产车间
	氧化铁皮
	轧钢生产线
	热处理过程中产生的固废
	连续生成

	各生产单元
	除尘灰
	布袋除尘器
	布袋除尘器运行过程中，去除烟气中的颗粒物，产生的除尘灰
	连续生成

	
	废旧蓄电池
	照明设备
	/
	间断

	
	废油漆桶
	/
	设备维修、保养工序产生
	间断

	
	废机油、废油桶
	/
	设备维修、保养工序产生
	间断


三、公司原辅材料使用种类

                  表5  近三年原辅材料消耗         单位：t/a

	工序
	物料名称

	
	

	烧结
	进口粉

	
	精矿粉

	
	铁质料

	
	返矿粉

	
	烧结白灰

	
	烧结白云石粉

	
	烧结固燃焦沫

	炼铁
	球团

	
	消耗自产烧结

	
	焦炭

	
	块矿

	
	喷煤

	
	莹石

	
	锰矿

	炼钢
	废钢

	
	硅锰合金

	
	白灰

	
	白云石

	
	硅铁

	
	铁水


